Инструмент жестянщика

Инструмент кровельщика

Оборудование жестянщика и кровельщика

www.freund-ua.io.ua

тел. +38(096)752-05-70 +38(093)026-84-85

Украина, Киев

## Рамка для фальца

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 235,00€ |  | Рамка для закрытия фальца №2 RAU (универсальная) Специальный кровельный инструмент. Преднозначен для обжима первого вертикального фальца или так называемого Г-фальца, а так же второго. Конструкция позволяет не деформировать обрабатываемый металл. Длинна обработки 220мм Арт. 91170000 эпоксидная закалка 91170001 с нержавейки 91170002 с алюминия | 10% |
| 210,00€ |  | Рамка для закрытия фальца №1 RAU(радиусная) Инструмент преднозначен для работы на радиальнх крышах. За счёт коротких губок возможность обработки минимального радиуса. Губки проварины в эпоксидной смоле. Рабочая длинна 65мм, глубина 55мм, высота 330мм Арт. 91180000 |  |
| 230,00€ |  | Рамка для закрытия фальца STUBAI (универсальная) Рамка позволяет производить обжим первого так называемого "Г" фальца и затем двойного фальца(для этого ее надо перевернуть). Окраска порошковым напылением. Главные элементы конструкции - фрезеровка. Изнашиваемая деталь-штифт продается отдельно. Благодаря скругленному входу рамка не деформирует покрытие листа. вес 2500 гр. Ширина захвата - 220мм Арт. 282415 |  |

## Рамка карнизная

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 215,00€ |  | Карнизная рамка №1 с эпоксидной закалкой Специальный кровельный инструмент, который преднозначен для обжима карнизного свеса. Конструкция позволяет не деформировать обрабатываемый металл. Длинна 250мм Арт. 91070000 | 10% |
| 215,00€ |  | Карнизная рамка №2 с эпоксидной закалкой Специальный кровельный инструмент, который преднозначен для обжима и подгиба карнизного свеса. Конструкция позволяет не деформировать обрабатываемый металл. Длинна 250мм Арт. 91080000 |  |

## Ножницы по металлу

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 55,00€ |  | Ножницы вырубные Легкозаменяемые запчасти, эргономичная ручка Вес 150г Длинна 265мм Арт. 01050000 | 15% |
| 40,00€ |  | Ножницы комбинированные Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 Арт. 01250260 правые 01251260 левые |  |
| 22,00€ |  | Ножницы фигурные Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 Арт. 01220250 правые 01221250 левые |  |
| 28,00€ |  | Ножницы фигурные Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 58-60 Арт. 01222250 правые 01223250 левые |  |
| 46,00€ |  | Ножницы "Пеликаны" Раскройные ножницы для быстрого прямого реза длинных листов. Сами держат направление. Ручки покрыты ПВХ. Твёрдость стали HRc 54-56 Арт. 01230300 |  |
| 50,00€ |  | Ножницы "Пеликаны" Раскройные ножницы для быстрого прямого реза длинных листов. Сами держат направление. Ручки покрыты ПВХ. Твёрдость стали HRc 58-60 Арт. 01232300 правые 01233300 левые |  |
| 35,00€ |  | Ножницы фигурные изогнуты под 45гр Преднозначены для прямого и кривого реза. Рычажный механизм позволяет с лёгкостью резать толстый металл. Твёрдость стали HRc 58-60 Арт. 01290240 правые |  |
| 45,00€ |  | Ножницы для прямого реза Преднозначены для прямого реза. Рычажный механизм позволяет с лёгкостью резать толстый металл. Арт. 01240251 правые |  |
| 45,00€ |  | Ножницы универсальные Преднозначены для резки влево, вправо и прямо . Рычажный механизм позволяет с лёгкостью резать толстый металл. Арт. 01343000 |  |
| 80,00€ |  | Ножницы вырубные Ножницы преднозначены для вырубки паза шириной 3мм и длиной до 35мм в кровельной жести толщиной до 0,8 мм Арт. 00371000 |  |
| 210,00€ |  | Турбо-резак для электродрели Простота установки в патрон электродрели, сменные закалённые зубцытолщина обробатываемого металла до 1,02 мм Арт. 01202000 01202001 сменные зубцы |  |

## Плоскогубцы и клещи кровельные

Плоскогубцы и клещи жестянщика

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 48,00€ |  | Плоскогубцы кровельные прямые Специальные кровельные клещи прямые. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ Арт. 01080060 ширина губок 60мм | 15% |
| 62,00€ |  | Плоскогубцы кровельные изогнутые под 45гр Специальные кровельные клещи изогнутые под 45гр. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ Арт. 01090060 ширина губок 60мм |  |
| 82,00€ |  | Плоскогубцы широкие кровельные прямые Специальные широкие кровельные клещи прямые. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ. Ширина губок 100мм, вес 870г Арт. 01080101 |  |
| 100,00€ |  | Плоскогубцы конвертные Специальные кровельные плоскогубцы. Уникальное вложенное соединение препятсвует разбалтыванию. Очень удобны для высоких швов, резкие углы хорошо подходят для зжимания углов. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Материал - углеродистая сталь. Ширина губок 80мм, вес 850г Арт. 01100080 |  |
| 73,00€ |  | ## Кровельные плоскогубцы прямые с угловой функцией Кровельные плоскогубцы прямые для формирования углов. Ширина - 60мм, вес - 700г, обычное соединение. Материал -высокоуглеродистая сталь С45. Арт. 01170060 |  |
| 37,00€ |  | Специльный малые плоскогубцы прямые для тонкой рботы Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованная и имеет заокругленные формы. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Ширина губок 22мм, вес 200г Арт. 01080022 |  |
| 85,00€ |  | Плоскогубцы широкие кровельные изогнутые под 45гр. Специальные широкие кровельные клещи изогнутые под 45гр. Традиционное накладное соединение. Рукоятка покрыта ПВХ. Ширина губок 100мм. вес 900г Арт. 01090101 |  |
| 40,00€ |  | Плоскогубцы малые изогнутые под 45гр. Специльный малые плоскогубцы изогнутые под 45гр. для тонкой рботы.Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованная и имеет заокругленные формы. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Ширина губок 20мм, вес 190г Арт. 01090022 |  |
| 90,00€ 125,00€ |  | Плоскогубцы с рычажной функцие Рычажная функция упрощает работу. Клещи проникелированы, глубина зубцов 0,64мм, глубина 32мм Арт. 01083080 ширина губок 80мм 01080150 ширина губок 150мм |  |
| 65,00€ |  | Клещи для вскрытия фальца "Попугай" Специальные кровельные клещи преднозначены для вскрытия фальца. Традиционное наклвдное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Длинна 250мм, вес 450г Арт. 01070250 |  |
| 43,00€ |  | Круглогубцы жестянщика Щипцы с круглой головкой с зубцами. Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованна. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Материал - углеродистая сталь Арт. 01360240 |  |
| 105,00€ |  | Плоскогубцы с рычажной функцие изогнутые под 45гр Рычажная функция упрощает работу. Клещи проникелированы, глубина зубцов 0,64мм, ширина губок 80мм, глубина 32мм Арт. 01093080 |  |
| 43,00€ |  | Плоскогубцы Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованна. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Материал - углеродистая сталь Арт. 01370240 |  |

## Специальный кровельный инструмент

Специальный кровельный инструмент

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 116,00€ |  | Кронштейногиб Преднозначен для изгиба водосточных крюков. Преднозначен для работы с полосами шириной 40мм и толщиной 8мм Арт. 01000600 длинна 600мм, вес 3200г 01000800 длинна 800мм, вес 3500г | 15% |
| 13,00€ |  | Чертилка Шаблон-чертилка предозначена для быстрой отмерке пералельных краю линий с заранее заданным отпуском. Изготовлено из нержавеющей стали. Диапазон разметки - от 5 до 100мм. Твердость материала - 48HRC. Вес 60г Арт. 01132000 |  |
| 35,00€ |  | Щипцы для гофрирования Щипцы преднозначены для гофрирования и зжатия металла в водосточных трубах или в прямых листах. Количество зубцов - 5шт., длинна гофры 30мм. Толщина обработки нержавейки до 0,8мм Арт. 01320002 |  |
| 40,00€ |  | Щипцы для гофрирования под 45гр Щипцы преднозначены для гофрирования и зжатия металла в водосточных трубах или в прямых листах. Количество зубцов - 5шт., длинна гофры 40мм. Толщина обработки нержавейки до 0,8мм Арт. 01320003 |  |
| 40,00€ |  | Мультитул Универсальный карманный инструмент Имеет 14 различных приложений, в том числе кожаный чехол. Изготовлен с нержавеющей стали. В комплекте поставляются 12 сменных бит и адаптер с магнитной вставкой Вес 300г Длинна 110мм |  |
| 100,00€ |  | Дырокол (просекатель) для овальных отверстий Инструмент идеально подходит для вырубки виниловых листов с покрытием, цинка или алюминия, делают выемку 3,5x15 мм, регулируемый ограничитель глубины от 9-21 мм, пробивает материал толщиной до 0,8 мм Вес 825г Длинна 310мм Арт. 00360020 |  |

## Оправки

Шлязен-оправки фальцевые

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 115,00€ |  | Оправка-лопатка прямая Фальцевая оправка-лопатка прямая двойного действия. Преднозначена для работ на крыше. Изготовлена из одного куска металла. Материал - инструментальная сталь. Высота призмы 25мм, ширина 140мм, вес 2500г Арт. 01150000 | 15% |
| 65,00€ |  | Ус-оправка "Цапля" Специальные кровельные инструмент преднозначенный для подгиба и скручивания листового металла в углах примыкания. Викованный из специальной стали Арт. 01130000 |  |

## Набор инструмента жестянщика

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 580,00€ | Арт. 04590070 | 04564000 Пластиковый ящик 01674000 Киянка клиновидная полиуретановая 01670032 Киянка круглая 01080022 Специальный малые плоскогубцы для тонкой работы. Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованная и имеет закруглённые формы. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ 01090022 Специальный малые плоскогубцы изогнутые под 45гр. для тонкой работы. Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованная и имеет заокругленные формы. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Ширина губок 20мм 01080060 Специальные кровельные клещи прямые. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ ширина 60мм 01090060 Специальные кровельные клещи изогнутые под 45гр. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ 01092060 Специальные кровельные клещи изогнутые под 90гр. Традиционное накладное соединение. Изготовлены ручной ковкой. Материал - углеродистая сталь. Рукоятка покрыта ПВХ 01360240 Щипцы с круглой головкой с зубцами. Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованна. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Материал - углеродистая сталь 01370240 Плоскогубцы. Традиционное накладное соединение. Головка отшлифованна. Изготовлены ручной ковкой. Рукоятка в ПВХ. Материал - углеродистая сталь 01220250 Ножницы фигурные правые Предназначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 01221250 Ножницы фигурные левые Предназначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 01230300 Ножницы "Пеликаны" правые Раскройные ножницы для быстрого прямого реза длинных листов. Сами держат направление. Ручки покрыты ПВХ. Твёрдость стали HRc 54-56 01250260 Ножницы комбинированные правые Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 01251260 Ножницы комбинированные левые Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 54-56 01132000 Шаблон-чертилка предозначена для быстрой отмерке пералельных краю линий с заранее заданным отпуском. Изготовлено из нержавеющей стали. Диапазон разметки - от 5 до 100мм. Твердость материала - 48HRC. Вес 60г | 10% |
| 98,00€ |  | 01232300 Ножницы "Пеликаны", правые Раскройные ножницы для быстрого прямого реза длинных листов. Сами держат направление. Ручки покрыты ПВХ. Твёрдость стали HRc 58-60 01222250 Ножницы фигурные Преднозначены для прямого и кривого реза. Твёрдость стали HRc 58-60, правые Киянка клиновидная STUBAI из высокомолекулярного полиэтилена клиновидная Главное ее достоинство- ее на долго хватает. Очень удобная и крепкая рукоятка. размеры 155х85х35 вес 550 | 5% |

## Молотки и киянки

| Цена, € | Фото | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 27,00€ |  | Киянка клиновидная полиуретановая Выдерживает большие нагрузки Вес 550г Размер 85x40x150 Арт. 01674000 | 15% |
| 27,00€ |  | Киянка прямоугольная полиуретановая Выдерживает большие нагрузки Арт. 01678145 Вес 550г Размер 145x35 01678155 Вес 600г Размер 155x35 |  |
| 35,00€ |  | Киянка круглая с ударного нейлона Внутри металлического корпуса песок, для сбалансированной работы, придает повышунную силу удара. Вес 600г, Диаметр 32мм Арт. 01670032 |  |
| 27,00€ |  | Киянка круглая полиуретановая STUBAI Выдерживает большие нагрузки Арт. 01678060 Вес 450г Размер Ø 60x108 |  |

## Листогиб ручной роликовый

| Цена, € | ФОТО | Характеристика | Скидка |
| --- | --- | --- | --- |
| 400,00€ |  | Листогиб ручной роликовый с 2-я опорными роликами Самый маленький в мире кромкогибочный механизм роликового типа позволяет создавать без особых усилий как доборные элементы, так и кровельные картины. Это – потрясающая экономия средств и пространства. Без ограничения длины гиба+ гнет по радиусу. мах высота отгиба 200 мм мин кромка 5мм вес 1400г. Максимальная толщина : Цинк, алюминий -1 мм Медь - 0,8 мм Сталь - 0,7 мм Нержавеющая сталь - 0,5 мм Есть возможность соединить два листогиба 91602000 для получения двойного 91620000 Арт. 91602000 | 10% |
| 800,00€ |  | Листогиб двойной ручной роликовый с 4-я опорными роликами Самый маленький в мире кромкогибочный механизм роликового типа позволяет создавать без особых усилий как доборные элементы, так и кровельные картины. Это – потрясающая экономия средств и пространства. Без ограничения длины гиба+ гнет по радиусу. мах высота отгиба 200 мм мин кромка 5мм вес 3300г. Максимальная толщина : Цинк, алюминий -1 мм Медь - 0,8 мм Сталь - 0,7 мм Нержавеющая сталь - 0,5 мм Двойное конструкция листогиба увеличивает скорость работы в Два раза по сравнеию с одинарным Арт. 91620000 |  |
| 540,00€ |  | Листогиб ручной роликовый с 4-я опорными роликами Те кто подержал в руках "бендер" никогда не расстается с ним (на работе). Без ограничения длины гиба+ гнет по радиусу, мах высота отгиба 350мм мм. 1900г. Дополнительные опорные ролики позволяют работать по меньшему радиусу и оченб помогают на краях листа. Максимальная толщина : Цинк, алюминий -1 мм Медь - 0,8 мм Сталь - 0,7 мм Нержавеющая сталь - 0,5 мм Дополнительно оборудован рукояткой для удобства Арт. 91604000 |  |